PETRA Beitrag zum Jahresbericht ‘04

Übersicht

Im Betriebsjahr 2004 lief PETRA 319 Tage. Die Betriebszeit teilte sich im wesentlichen in drei Teile auf. Von Januar bis zum 16. August wurde der Betrieb des vorangegangenen Jahres fortgesetzt. Anschließend gab es eine Unterbrechung bis zum 28. September. Bis zum Ende des Jahres mit der üblichen Weihnachtsunterbrechung wurde die Maschine weiterbetrieben.

Die Verteilung der Zeit auf die einzelnen Betriebsmodi entnimmt man Abbildung 1. Der Betrieb im einzelnen sah wie folgt aus.

# Betrieb als Vorbeschleuniger

Elektronen / Positronen

Die Maschine lief ca. 37% der Zeit als Positronen- oder Elektronen-Vorbeschleuniger für HERA. Die Verteilung auf die einzelnen Monate war recht unterschiedlich. Die Maschine lief von Januar bis Mitte August mit Positronen. Zu Beginn der zweiten Betriebsperiode ab Anfang Oktober wurde der Betrieb mit Elektronen fortgesetzt. Die Umstellung von Positronen auf Elektronen bereitete keine Schwierigkeiten.

Der Betrieb war wie in den vorangegangenen Jahren im wesentlichen unproblematisch.  Es gab einige Ausfälle zum einen durch altersbedingt schadhafte Senderschutzanlagen und zum anderen durch den Ausfall eines Klystrons. Die dadurch hervorgerufenen Betriebsunterbrechungen konnten deutlich begrenzt werden, weil das HF-System für PETRA II vor einigen Jahren redundant ausgelegt wurde. Bei Defekt einer Anlage konnte man auf die andere funktionierende Anlage umschalten. Das Problem mit dem Senderschutz wurde durch den Einbau neuer Komponenten behoben. Das defekte Klystron wurde ersetzt, so daß zum Ende des Jahres wieder zwei funktionierende Anlagen zur Verfügung standen.

Die drei Pulser für die Leptonen-Ejektion wurde von Doppelkathodenthyratrons auf Pulser mit einem Thyratron umgestellt, wobei jetzt die Länge des Kickerpulses durch eine Kabelentladung festgelegt wird. Durch diese Umstellung verliert man zwar die Möglichkeit, Pulslängen flexibel einzustellen, gewinnt aber an Zuverlässigkeit durch Vereinfachung der Anlage. Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben sich die neuen Pulser im Betrieb bewährt.

Zu Beginn der zweiten Betriebsperiode wurde das sogenannte Nearby-Mode Feedback in Betrieb genommen. Dieses Rückkopplungssystem stabilisiert den Strahl gegen eine longitudinale Multibunchinstabilität, die durch den Beschleunigungsmodus des Elektronen-HF-Systems getrieben wird. Dieses zusätzliche Rückkopplungssystem stabilisiert im Zusammenspiel mit den beiden transversalen Multibunchfeedbacksystemen derart gut, daß bis zu 130 mA Strahlstrom gefüllt werden konnten, was weit über dem Entwurfswert von 58 mA liegt.

Protonen

23% der Zeit wurde die Maschine als Vorbeschleuniger für HERA benutzt. Der Betrieb wurde durch einige Ausfälle gestört. Sowohl der Vakuumtank des Protoninjektionsseptum wie auch der Vakuumtank eines Protonejektionskicker wurden während der ersten Betriebsperiode undicht. Der Tank des Septums wurde zugeschweißt. Der Reparaturversuch beim Kickertank schlug leider fehl, so daß dieser Kicker getauscht werden mußte. In der ersten Betriebsperiode gab es wiederholt Strahlverluste während des Beschleunigens der Protonen und auch Emittanzaufweitungen der Protonbunche. Die Ursache der Strahlverluste konnte erst nach einigen Wochen auf das unplanmäßige Auslösen eines der Dump-Kicker zurückgeführt werden und danach beseitigt werden. Das Emittanzproblem wurde temporär dadurch gelöst, daß die Stärke der Sexptupole empirisch vergrößert wurde. Zu Beginn der zweiten Betriebsperionde wurden die einzelnen Zustände, die für den Protonbetrieb notwendig sind, systematisch untersucht und verbessert, so daß der Protonenbetrieb auch wieder zuverlässiger war.

Zur Verbesserung der Stabilität der Protonejektion wurde der Kicker mit fester Apertur durch einen weiteren Fahrkicker während der Betriebsunterbrechung im August und September ausgetauscht, so daß nun drei Fahrkicker für die Ejektion zur Verfügung stehen. Damit sollte es möglich sein, auch unter etwas ungünstigen Bedingungen den Strahl ejizieren zu können.

Die Intensitätsrekordwerte des letzten Jahres konnten zwar nicht erreicht werden, aber die Intensitäten bei Ejektionsenergie (40 GeV) lagen dicht bei den Entwurfswerten.

Betrieb als Synchrotronstrahlungsquelle

Mit 9% war der Zeitanteil, der in diesem Jahr auf den Betrieb als Synchrotronstrahlungsquelle entfiel sehr gering. Während der ersten Betriebsperiode wurde der Synchrotronstrahlungsbetrieb mit Positronen durchgeführt. Der Betrieb litt unter teilweisen erheblichen Strahlverlusten während der Beschleunigung der Teilchen, so daß der Betrieb teilweise nur mit geringen Intensitäten durchgeführt wurde. Statt eines erwarteten Strahlstroms von 40 mA lag der Strahlstrom nur bei 20 mA.

Zu Anfang der zweiten Betriebsperiode wurde dieses Problem untersucht. Aus der Vergangenheit war bekannt, daß zum einen longitudinale Instabilitäten verantwortlich sind für die Strahlverluste. Der Einbau des Nearby-Mode Feedbacks hat diese Situation deutlich verbessert.  Außerdem wurde der Synchrotronstrahlungsbetrieb auch auf Elektronen umgestellt, so daß die dafür notwendigen Maschinenzustände sorgfältig eingerichtet wurden.

Beide Maßnahmen sorgten wieder für  einen verläßlichen Betrieb mit den gewünschten Intensitäten möglich ist.

Zukünftige Nutzung von PETRA als dedizierte Synchrotronstrahlungsquelle

Wie im letzten Jahresbericht erwähnt, soll PETRA zu einer dedizierten Synchrotronstrahlungsquelle PETRA III ab Mitte 2007  umgebaut werden. Die neue Quelle soll dann Anfang 2009 den Betrieb aufnehmen.

Ein wesentlicher Meilenstein in diese Richtung ist die Fertigstellung des technischen Designreports gewesen. Dieser lag in seiner endgültigen Form Ende Februar vor. Das Projekt wurde im Dezember vom DESY Verwaltungsrat genehmigt auf Basis dieses Reports und des sogenannten Stammdatenberichts, in dem das Projekt in Kurzform dargestellt, die Projektstruktur dargelegt sowie der Finanzbedarf und der Bedarf an Arbeitskräften und an DESY Eigenleistungen angegeben wird.

Ein weiterer wichtiger Schritt im Dezember war die Unterzeichnung des Vertrages, der die Zusammenarbeit zwischen DESY und dem Budker Institut in Novosibirsk (BINP)  bezüglich der Dämpfungswigglerabschnitte festlegt. Die 20, vier Meter langen  Dämpfungswiggler in den beiden langen geraden Abschnitten im Norden und Westen PETRAs sind ein wesentlicher Bestandteil der Maschine, um das ehrgeizige Ziel einer  kleinen horizontalen Emittanz von 1 nmrad zu erreichen.

Wie im letzten Jahresbericht erwähnt sollen die Magnete des jetzigen Speicherrings zum großen Teil weiterbenutzt werden. Da aber die Spulen sämtlicher Dipole, Quadrupole und Sextupole aufgrund der langjährigen Strahlenbelastung erhebliche Schäden aufweisen, werden diese während der Umbauphase ausgetauscht. Die Ausschreibung und Bestellung dieser Ersatzspulen wurde ausgeführt und die ersten Ersatzspulen werden im folgenden Jahr bei DESY eintreffen. Des weiteren wurden Prototypen der  Dipole, Quadrupole und vertikalen Korrekturmagneten  des neuen Achtel bestellt.

Das Vakuumsystem für PETRA III soll komplett neu erstellt werden. Dazu wurden in 2004 umfangreiche Konstruktionsarbeiten durchgeführt. Insbesondere wurde die neue Vakuumkammer in den Bogenstücken der alten Achteln der Maschine festgelegt. Statt der bisher verwendeten Schweißverbindungen sollen in PETRA III geflanschte Vakuumverbindungen eingesetzt werden. Der dafür notwendige zusätzliche Platz soll dadurch gewonnen werden, daß die jetzigen vertikalen Korrekturmagnete ausgebaut werden und dafür die defokussierenden Sextupole mit zusätzlichen Spulen versehen werden, so daß sie auch als vertikale Korrekturmagnete dienen können. Die ersten Prototypen der neuen Dipolkammer für die alten Achtel sind gefertigt werden. Es ist vorgesehen zwei dieser Kammer während er nächsten Betriebsunterbrechung in PETRA II einzubauen, um mit dieser Kammer Erfahrung zu sammeln. Für den Einbau dieser Kammern sind vorbereitende Arbeiten während der Betriebsunterbrechung im August und September geleistet worden. Die Magnetanordnung ist so geändert worden, wie sie für PETRA III vorgesehen ist, d.h. insbesondere sind die Sextupole in Strahlrichtung verschoben worden und extra abgestützt worden.

Auch die Konstruktionsarbeiten für das Vakuumsystem im neuen Achtel sind vorangetrieben worden.

Um von der hervorragenden Strahlqualität PETRA III’s zu profitieren, werden sehr hohe Ansprüche an die Strahllagestabilität gestellt. In der Nähe der Undulatoren, die im wesentlichen das Synchrotronlicht erzeugen, muß der Strahl vertikal auf besser als 1 µm stabilisiert werden. Auch in den anderen Teilen der Maschine muß der Strahl stabilisiert, wenn auch nicht mit gleich hohen Ansprüchen. Das Konzept für ein derartiges Strahllagestabilisierungssystem wurde entwickelt. Prototypen der zur Realisierung notwendigen Komponenten wurden bestellt und sollen im kommenden Jahr gestestet werden.

Für das zur Stabilisierung des Strahlstroms notwendige Multibunchfeedbacksystems wurden Prototypverstärker bestellt und getestet.

Um die oben erwähnte Stahllagestabilität zu erreichen, wird es hilfreich sein die Maschine im sogenannten „top-up“ Modus zu betreiben. Dies bedeutet, daß man sehr häufig während des eigentlichen Experimentierbetriebs in die Maschine einschießt, so daß der Strahlstrom im Bereich von einigen Promille konstant bleibt. Dadurch bleiben die Maschine und die Komponenten in den Strahlführungen des Synchrotronlichts im thermischen Gleichgewicht, so daß es nicht zu temperaturbedingten Driften des Synchrotronlichtstrahls kommt. Der häufige Einschuß in die Maschine darf nicht zu einer Verschlechterung der Strahlqualität führen, was z. B. hohe Ansprüche an die Qualität der Pulser der Injektionselemente stellt. Der Pulser eines der jetzigen Injektionskicker wurde gegen einen neuen ausgetauscht, so daß dieser jetzt im  Betrieb getestet werden kann.

Bild 1: Aufteilung der Betriebszeit 2004  auf die einzelnen Betriebsmodi

Vorbeschleunigerbetrieb: Positronen, Elektronen und Protonen

Synchrotronstrahlungsbetrieb: Hasylab

Maschine im Wartezustand.: bereit