PETRA Beitrag zum Jahresbericht ‘07

Übersicht

Im Betriebsjahr 2007 wurde PETRA an 181 Tagen betrieben. Nach einer kurzen Weihnachtspause Ende 2006 lief PETRA ohne Unterbrechung vom 1.1.07 bis zum endgültigen Abschalten am 30.6.07. Neben der Hauptfunktion als Vorbeschleuniger für HERA stand PETRA auch wieder als Synchrotronlichtquelle für HASYLAB zur Verfügung. Der HASYLAB-Experimentierbetrieb wurde aber bereits Ende April beendet und das Experiementiergebiet am 9.5.07 endgültig außer Betrieb genommen.

Abbildung 1 zeigt die Betriebszeitanteile der vergangenen Jahre, wobei der echte Fehlerzeitanteil hier überschätzt ist, da es in diesem Jahr insbesondere wegen Vorbereitungen zu PETRAIII (z.B. geplante Zugänge zum Tunnel) zu bewussten Fehlerzeiten kam.

# Betrieb als Vorbeschleuniger

Etwa 10% der Zeit lief PETRA als Positronen-Vorbeschleuniger für HERA. Wie schon in den letzten Wochen im Jahr 2006 wurde die von 7GeV auf 6GeV reduzierte Injektionsenergie verwendet, um DESYII schon im Betriebsmode wie für PETRAIII betreiben zu können.

Der Positronenbetrieb war, wie in den vorangegangenen Jahren auch, unproblematisch.

In 7% der Zeit wurde PETRA als Protonen-Vorbeschleuniger für HERA benutzt. Da der schnelle Magnetzyklus bei PETRA über eine gemeinsame elektrische Versorgung Auswirkungen auf die DORIS-Senderanlage und damit Strahlverluste zur Folge hatte, wurde die Zykluszeit bewusst verlängert.

Das sehr hohe Intensitätsniveau des vergangenen Jahres konnte leider nicht ganz gehalten werden, wie in Abbildung 2 zu sehen ist. Es gab aber keine größeren Komponentenausfälle oder –probleme. Neben vielen kleineren technischen Problemen, die sich überwiegend aus dem Alter der Komponenten ergeben (etwa zwei Hauptnetzteilausfälle pro Woche, etwa zwei Kicker/Septaausfälle pro Monat, häufige Rauch- oder Feuer-Fehlalarme, zahlreiche Kühlwasserlecks usw.), waren insbesondere Phasensprünge in den pHF-Systemen auffällig, die zu Betriebsbeeinträchtigungen geführt haben.

Die bereits begonnen Bauarbeiten zu PETRAIII haben darüber hinaus in beiden Vorbeschleunigerbetriebsmoden mehrfach zu Orbitänderungen geführt, die die saubere Extraktion zu HERA beeinträchtigt haben und nur von HERA-Seite korrigierbar waren.

Betrieb als Synchrotronstrahlungsquelle

Mit 9% war der Zeitanteil, der in diesem Jahr auf den Betrieb als Synchrotronstrahlungsquelle entfiel, wieder relativ gering. Der Betrieb litt unter teilweisen erheblichen Strahlverlusten während der Beschleunigung der Teilchen, so daß der Betrieb teilweise nur mit geringen Intensitäten durchgeführt werden konnte. Statt eines erwarteten Strahlstroms von 40-50mA lag der Strahlstrom oft nur bei 20 mA. Aus der Vergangenheit war bekannt, dass für diese Strahlverluste höchstwahrscheinlich longitudinale Instabilitäten verantwortlich sind. Der Einbau eines Nearby-Mode Feedbacks hatte die Situation deutlich verbessert, aber in diesem Jahr gab es wieder erhebliche Probleme mit dessen Funktion im Zusammenspiel mit der Senderanlage.

Auch in diesem Betriebsmode konnten Orbitänderungen in Verbindung mit Bauarbeiten beobachtet werden, die aber durch geeignete Orbitkorrekturen in der Prozedur abgefangen werden konnten.

Abbildung 1: Übersicht der Betriebszeitanteile seit 1997

Abbildung 2: Übersicht der Protonenintensitäten bei Ejektion seit 1997

Bild 1: Aufteilung der Betriebszeit 2004  auf die einzelnen Betriebsmodi

Vorbeschleunigerbetrieb: Positronen, Elektronen und Protonen

Synchrotronstrahlungsbetrieb: Hasylab

Maschine im Wartezustand.: bereit